编  号：_____________

密  级：____公开_____

标  识：_____________

版  本：_____________

DYT控制协议

文档修改记录

| 版本号 | 修改内容描述 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 创建 | 2025.2 |

1 范围

本协议规定了DYT与控制器（飞控、吊舱控制器等）之间的数据通信流程及控制协议。

2 DYT与控制器之间的通信

2.1 数据通信流程

- 控制器发送指令给DYT，指令内容见表1所示，指令均为触发式，发送一次即可；

- DYT上电自检后，以周期16.7ms发送信息给控制器，信息内容见表2所示；

- 对于多字节变量，低字节在前，高字节在后；

- 串口默认波特率为：115200, 校验方式：无校验；

- 需要目标位置解算和数引功能时，需要以1~60Hz的频率给DYT发送载机的姿态角和经纬度信息；

- SEI信息为叠加在H.264视频流里的数据，默认没有

2.2 通信协议

表2 周期性遥测信息

| 源 |  | DYT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | 控制器 |  |  |  |
| 发送频率 |  | 60Hz |  |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| 0 | 同步字1 | U8 |  | 0xEE |  |
| 1 | 同步字2 | U8 |  | 0x16 |  |
| 2 | 状态信息反馈1 | U8 |  | Bit7-6：跟踪的视频源 00: 可见光1 01: 可见光2 10: 红外1 11： 红外2 Bit5-4：跟踪算法类型 00： 自适应 01： 人员 10： 车辆 11： 建筑 Bit3：目标自动提示 1: 开 0: 关 Bit2：目标跟踪状态 1:锁定 0:搜索 Bit1~Bit0：备用 | 1 |
| 3 | 状态信息反馈2 | U8 |  | Bit7：图像增强 1:开 0:关 Bit6：保留（当前flash保存_hql） 1:临时零位 0:正常零位 Bit5：存储 1:开 0:关 Bit4：保留（当前零位设_hql） 1:零位已刷新 0: Bit3：电机状态 1：开 0：关 Bit2：跟随模式 1：开 0：关 Bit1：电锁模式 1：开 0：关 Bit0：激光状态 1：开 0：关 | 1 |
| 4 | 变焦倍数低8位 | U8 | 0.1倍 | 与字节5的bit0-3组成u16 | 1 |
| 5 | 状态反馈信息3 | U8 |  | Bit7-6：显示的大画面 Bit5-4：显示的小画面 00:可见1（变焦/前视） 01:可见2（广角/侧视） 10:红外1 11:红外2 | 1 |
|  |  |  |  | Bit0-3：变焦倍数高4位 |  |
| 6、7 | 目标脱靶量 X轴偏移角度 | S16 | 0.05° | 表示锁定点横向与纵向偏差，图像中心点为0。 数值与直接物理量对应，可见光与红外镜头的不同视场角由DYT内部统一解算。 | 2 |
| 8、9 | 目标脱靶量 Y轴偏移角度 | S16 | 0.05° |  | 2 |
| 10、11 | 横滚框架角 | S16 | 0.01° | 左负右正 上正下负 | 2 |
| 12、13 | 俯仰框架角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 14、15 | 方位框架角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 16、17 | 预留 |  |  |  | 2 |
| 18、19 | 预留 |  |  |  | 2 |
| 20、21 | 横滚角速度 | S16 | 0.01°/s | 左负右正 上正下负 | 2 |
| 22、23 | 俯仰角速度 | S16 | 0.01°/s |  | 2 |
| 24、25 | 方位角速度 | S16 | 0.01°/s |  | 2 |
| 26、27 | 激光测距 | U16 | 0.1m | 0表示无效 | 2 |
| 28 | 自检结果 | U8 |  | Bit7：自检完成 1:自检完成 0:自检中 Bit3~Bit6:保留 Bit2：陀螺仪校准 1：校准失败 0：校准成功 Bit1：编码器和伺服驱动 1：出错 0：正常 Bit0：图像板 1：出错 0：正常 | 1 |
| 29、30 | 预留 |  |  |  | 2 |
| 31 | 校验和 | U8 |  | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |